1. Перед прошивкой замкните три джампера на материнской плате, как показано на фото ниже.

2. Подсоедините принтер по COM порту.

Запустите Firmware Updater и выберите COM порт и baudrate как указано на рисунке.

3. Перед прошивкой ребутаем принтер. Принтер ребутается некоторое время, не нажимайте сразу обновить. Когда красная лампочка индикации на принтере погаснет – это означает что принтер перезагрузился.

- Обновляем прошивку.

- Теперь можно настроить уровень яркости печати принтера. Достаточно 6-7 уровня.

Запускаем утилиту Set Darkness и устанавливаем яркость.